# CHECK-LIST DE MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR

# (TIPO MILLS E  ROHR )

| ITEM | ## VERIFICAÇÃO DE ITEM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TODOS OS FUNCIONÁRIOS USAM O EPI CORRETAMENTE ? |  |  |
|  | USAM O CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTAS SEM PARTES SOLTAS? |  |  |
|  | OS TUBOS E PRANCHAS ESTÃO LIMPOS E SEM ÓLEO ? |  |  |
|  | PRANCHAS ESTÃO TRINCADOS, DANIFICADOS E COM NOS ? |  |  |
|  | OS ANDAIMES COM PLATAFORMA SUPERIOR HÁ 1,5 M POSSUI ESCADA? |  |  |
|  | O ESPAÇO ENTRE DEGRAUS É DE 30 CM ? |  |  |
|  | ANDAIMES ESTÃO COM A ÁREA ISOLADA? |  |  |
|  | ESTÃO TRABALHANDO COM A AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO (AT) E A PT ? |  |  |
|  | OS FUNCIONÁRIO UTILIZAÇÃO O PORTA CHAVE ? |  |  |
|  | OS ANDAIMES ESTÃO AFASTADOS DA REDE ELÉTRICA NO MÍNIMO 5 M ? |  |  |
|  | HÁ CUIDADOS ESPECIAIS QUANDO DO TRABALHO EM TUBULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AQUECIDOS, E VASOS AQUECIDOS E SOBRE PRESSÃO? |  |  |
|  | OS ANDAIMES NÃO ESTÃO FIXADOS EM TUBULAÇÕES OU EQUIPAMENTOS ? |  |  |
|  | O GUARDA-CORPO ESTÃO COM ALTURA 1,20 E 0,70 M E RODAPÉ DE 20 CM ? |  |  |
|  | AS PONTAS DOS TUBOS ESTÃO DE 5 A 10 CM DA BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO? |  |  |
|  | AS TÁBUAS SÃO DE 1 ½” DE ESPESSURA? |  |  |
|  | HÁ LARGURA MÍNIMA DA PLATAFORMA DE 90 CM ( 3 TÁBUAS JUNTAS ) ? |  |  |
|  | HÁ QUEBRA VÃO NOS ANDAIMES COM LARGURA MAIOR QUE 1,5 M ? |  |  |
|  | AS PLATAFORMAS ESTÃO SEM VÃO ENTRE AS TÁBUAS? |  |  |
|  | HÁ DIAGONAIS ENTRE POSTES QUANDO A DISTANCIA FOR MAIOR QUE 3 M ? |  |  |
|  | AS DIAGONAIS ESTÃO FIXADAS EM INCLINAÇÃO ALTERNADAS? |  |  |
|  | AS PONTAS DAS TÁBUAS ESTÃO HÁ 10 E 15 CM DO ANDAIME ? |  |  |
|  | HIDRANTES, EXTINTORES, ACESSOS, ESCADAS E ABRIGOS ESTÃO DESOBSTRUÍDOS ? |  |  |
|  | OS PISOS DOS ANDAIMES ESTÃO DESIMPEDIDOS PARA LIVRE CIRCULAÇÃO? |  |  |
|  | OS ANDAIMES ESTÃO COM EXCESSO DE PESO ? |  |  |
|  | OS ANDAIMES ESTÃO TRAVADOS CORRETAMENTE? |  |  |
|  | OS MONTADORES UTILIZAM PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA QUANDO NECESSÁRIA ? |  |  |
|  | OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO CORRETAMENTE UNIFORMIZADOS ? |  |  |
|  | AS TÁBUAS DA PLATAFORMA ESTÃO TODAS TRAVADAS? |  |  |
|  | HÁ ORDEM E LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO ? |  |  |
|  | OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO COM EXAME MEDICO EM DIA ? |  |  |