| ESCADAS DE MÃO/ABRIR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Devem estar numeradas e identificadas; |  |  |  |
| - Devem apresentar aspecto visual bom; |  |  |  |
| - Não deve faltar nenhum degrau; |  |  |  |
| - As escadas de madeiras não devem ser pintadas; |  |  |  |
| - Não devem apresentar trincas ou rachaduras; |  |  |  |
| - É obrigatório a utilização com sapatas anti-derrapantes; |  |  |  |
| - Os parafusos/pinos de articulação devem estar em perfeito estado; |  |  |  |
| - As escadas devem ser mantidas limpas e/ou isentas de produtos deslizantes (óleo, graxas e outros); |  |  |  |
| - As escadas metálicas (aço carbono) não devem apresentar sinais de corrosão acentuados e devem ser pintadas na cor amarelo segurança; |  |  |  |
| - As escadas de abrir devem possuir limitador de abertura em perfeito estado; |  |  |  |
| - As escadas de alumínio não necessitam, obrigatoriamente de pintura; |  |  |  |
| - Os degraus devem ser anti-derrapantes. |  |  |  |
| ESCADAS PLATAFORMAS MÓVEIS: |  |  |  |
| - Devem estar numeradas e identificadas; |  |  |  |
| - Devem apresentar aspecto visual bom; |  |  |  |
| - Não deve faltar nenhum degrau e nenhum dispositivo de segurança (trava de rodas); |  |  |  |
| - Devem estar bem niveladas; |  |  |  |
| - As rodas devem ser revestidas de materiais isolantes e apresentar perfeito estado de funcionamento; |  |  |  |
| - Os guarda-corpos devem ser suficientemente dimensionados para suportar a possivel queda de pessoas; |  |  |  |
| - As escadas de acesso a plataforma devem possuir guarda-corpo; |  |  |  |
| - Os degraus têm que ser anti-derrapantes e ter largura mínima de 20 cm; |  |  |  |
| - As escadas metálicas (aço carbono) não podem apresentar sinais de corrosão acentuados e devem ser pintadas na cor Amarelo segurança, porém o piso pode ser na cor Preta e o espelho na cor amarela; |  |  |  |
| - As escadas de alumínio não necessitam de pintura; |  |  |  |
| - As escadas deverão estar mantidas em local apropriado e guardadas com corrente e cadeado ou outro dispositivo que impeça uso aleatório. A chave do cadeado deve ficar com o supervisor da área responsável ou a quem ele delegar. |  |  |  |
| ESCADAS TIPO MARINHEIRO |  |  |  |
| - Escadas acima de 2 metros devem ter guarda-corpo; |  |  |  |
| - O seu guarda-corpo deve ser dimensionado de tal forma a permitir que o trabalhador suba e desça livremente; |  |  |  |
| - O guarda-corpo deve ser pintado na cor amarela e os degraus podem ser pintados na cor preta; |  |  |  |
| - Escada acima de 9 metros de altura deve ter área de descanso, tipo plataforma; |  |  |  |
| - Deve ter um cabo de aço ou material similar para adapatar um trava quedas; |  |  |  |
| - Deve ter guarda-corpo na passagem da escada para o topo do telhado; |  |  |  |
| - Os degraus devem ser planos e, quando arredondados deve ter material anti-derrapante à não permitir que o usuário escorregue. |  |  |  |
| ANDAIMES: |  |  |  |
| - Os andaimes podem ser tubulares; |  |  |  |
| - Devem ser pintados na cor amarela; |  |  |  |
| - Devem ser providos de guarda corpo com altura mínima de 0,80 centímetros; |  |  |  |
| - Devem ter acesso seguro para a subida e descida do piso / topo e vice-versa, podendo ser uma escada lateral provida de cabo de aço ou material similar que permite colocar um trava-quedas retrátil; |  |  |  |
| - Devem ter obrigatoriamente sapatas dimensionadas de tal forma a assegurar que todos os lados fiquem em 900 graus em relação ao solo; |  |  |  |
| - Devem ter dispositivo de içamento e descida de materiais, tipo mão francesa, |  |  |  |
| - Não podem ter abertura na base de apoio do trabalhador, de tal forma a impedir sua queda, escorregão ou queda de materiais, ou seja, deve ter tábuas em toda a extensão do último lance / local de trabalho. As tábuas tem que ser em material resistente, não podem ter nós, trava interna entre uma tubulação e outra e rodapé lateral de no mínimo 0,20 metros de altura; |  |  |  |
| - Em determinadas situações a parte superior do andaime deve ter proteção lateral com folhas de madeirit ou telas de proteção, à ser determinado por qualquer das partes que for liberar o serviço; |  |  |  |
| - Não podem ter altura superior a 12 metros, nestas situações o trabalho deve ser executado com auxílio de cadeira suspensa ou andaimes tubulares de armação do tipo “Rohr” e; |  |  |  |
| A altura máxima dos andaimes sem amarração e ancoragem podem ser no máximo 4 (quatro) vezes a sua largura, acima desta, somente devem ser amarrados e ancorados. |  |  |  |